Приложение к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.10.2012 г. №4 (выписка для публикации)

ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

ШИФР: 310-11-11

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ПОСЕЛКА СЕВЕРНЫЕ ПЕЧИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Э Т А П  2

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛКА СЕВЕРНЫЕ ПЕЧИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

поселка Северные Печи

Заказчик: Администрация Миасского городского округа

Челябинской области

Директор института			                       В. В. Кукарин

Главный архитектор института			             А. Г. Буров

Начальник ОГП                                                                А. А. Серебровский

Главный инженер проекта			             А. М. Кожевников

Главный архитектор проекта                                          Н. Ф. Зырянова

г. Челябинск 2011 г.

СОСТАВ  ПРОЕКТА

А. Часть первая (пояснительная часть) – Положения о территориальном планировании

Том 1. Генеральный план поселка Северные Печи. Пояснительная   записка (материалы по обоснованию проекта Генерального плана)

Содержание тома 1.

Состав проекта	4

Общая часть	5

I.  Цели и задачи территориального планирования поселка Северные Печи	6

II. Описание мероприятий по территориальному планированию поселка Северные Печи и последовательность их выполнения7

1. Характеристика объекта проектирования	7

2. Природные условия и ресурсы	7

2.1 Климатическая характеристика	7

2.2 Гидрологическая характеристика	8

2.3 Геологическая характеристика	8

2.4 Гидрогеологические условия	9

2.5 Инженерно-геологические условия	9

2.6 Сейсмика	10

Опорный план. Схема комплексной оценки территории	11

3. Основные факторы территориального планирования	12

3.1 Территория	12

3.2 Население	12

3.3 Комплексная оценка территории	12

3.4 Варианты территориального развития	13

Планировочная структура	14

4. Обоснование предложений по территориальному планированию	15

4.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура населенного пункта	15

4.2 Развитие территории природного комплекса	16

4.3 Развитие жилых территорий	16

4.4 Развитие социальной инфраструктуры	17

4.5 Организация производственных территорий	21

Схема транспортной инфраструктуры	22

4.6 Развитие транспортной инфраструктуры	23

Схема инженерной инфраструктуры (источники и магистральные сети)	30

4.7÷4.12 Развитие инженерной инфраструктуры	31

4.7   Водоснабжение	31

4.8   Водоотведение	37

4.9   Теплоснабжение	39

4.10 Газоснабжение	41

4.11 Электроснабжение	42

4.12 Связь	43

Схема инженерной подготовки территории	44

4.13 Инженерная подготовка территории	45

Схема функционального зонирования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории	54

5. Функциональное зонирование территории	55

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и   техногенного характера	58

6. Перечень основных факторов риска  возникновения  чрезвычайных ситуаций    природного и техногенного характера	59

7. Мероприятия по охране окружающей среды	...62

8. Основные технико-экономические показатели проекта	68

Документация

Том 2. Генеральный план поселка Северные Печи. Пояснительная записка (основные положения)

Содержание тома 2.

Состав проекта	4

Общая часть	5

1. Характеристика объекта проектирования	6

2. Инженерно-геологические условия	6

Опорный план. Схема комплексной оценки территории	8

3. Основные факторы территориального планирования	9

3.1 Территория	9

3.2 Население	9

3.3 Комплексная оценка территории	9

3.4 Варианты территориального развития	10

Планировочная структура	11

4. Обоснование предложений по территориальному планированию	12

4.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура населенного пункта	12

4.2 Развитие территории природного комплекса	12

4.3 Развитие жилых территорий	13

4.4 Развитие социальной инфраструктуры	13

4.5 Организация производственных территорий	15

Схема транспортной инфраструктуры	16

4.6 Развитие транспортной инфраструктуры	17

Схема инженерной инфраструктуры (источники и магистральные сети)	20

4.7÷4.12 Развитие инженерной инфраструктуры	21

4.7   Водоснабжение	21

4.8   Водоотведение	22

4.9   Теплоснабжение	22

4.10 Газоснабжение	23

4.11 Электроснабжение	23

4.12 Связь	23

Схема инженерной подготовки территории	24

4.13 Инженерная подготовка территории	25

Схема функционального зонирования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории	27

5. Функциональное зонирование территории	28

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и   техногенного характера	30

6. Перечень основных факторов риска  возникновения  чрезвычайных ситуаций    природного и техногенного характера	31

7. Мероприятия по охране окружающей среды	...34

8. Основные технико-экономические показатели проекта	40

Документация	43

Б. Часть вторая (графические материалы) – Карты (схемы)

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок для всех чертежей:

пос. Северные Печи. Генеральный план

        - Подзаголовки чертежей и схем (масштаб):

1. Опорный план. Схема комплексной оценки территории, М 1:5000

2. Планировочная структура, М 1:5000

3. Схема транспортной инфраструктуры, М 1:5000

4. Схема инженерной инфраструктуры (источники и магистральные сети), М 1:5000

5. Схема инженерной подготовки территории, М 1:5000

6. Схема функционального зонирования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:5000

7. Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, М 1:5000

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах поселка, в т. ч. территории: | га | 69,0 | 285,7 |
| 1.1 | - жилых зон | га/м2 на чел. | 47,1/428 | 112,4/468 |
| 1.2 | - общественно-деловых зон | га/м2 на чел. | 0,6/5 | 5,8/24 |
| 1.3 | - производственных зон | га | 2,8 | 3,8 |
| 1.4 | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 13,0 | 23,6 |
| 1.5 | - рекреационных зон | га | - | 83,6 |
| 1.6 | - зон сельскохозяйственного использования | га | - | 56,5 |
| 1.7 | - иных зон | га | 5,5 | - |
| 2. | Из общей площади земель поселка: | га /% | - | - |
| 2.1 | - территории общего пользования | га /% | 13,0/19,0 | 31,1/11,0 |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения | тыс. чел. | 1,1 | 2,4 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД (индивидуальные жилые дома усадебного типа) |  |  |  |  |
| 4. | Жилищный фонд поселка, всего: | тыс.м2 общ. площади | 21,6 | 97,6 |
| 5. | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 общ. площади | - | 21,6 |
| 6. | Объем строительства, всего: | тыс.м2 | - | 76,0 |
| ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 7. | Детские дошкольные учреждения –всего/1000чел. | мест | - | 195/80 |
| 8. | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | мест | 120 | 385/160 |
| 9. | Поликлиники – всего/1000 чел. | посещений в смену | 25 | 44/18,2 |
| 10. | Магазины – всего/1000чел. | тыс.м2 | 0,05 | 0,65/0,3 |
| 11. | Культурно-досуговые центры – всего/1000чел. | мест | - | 240/100 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 12. | Протяженность УДС, всего, из них: | км | 9,30 | 13,00 |
| 12.1 | - главная улица | км | 5,90 | 7,20 |
| 12.2 | - улицы в жилой застройке (основные) | км | 3,40 | 5,80 |
| 13. | Плотность УДС/плотность магистральной сети (главные улицы) | км/км2 | - | 4,5/2,5 |
| 14. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | а/м на 1000 жителей | - | 345 |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 15. | Водоснабжение | - | - | - |
| 15.1 | Водопотребление – всего, в т.ч. | м3/сут | - | 850 |
| - | на хоз-питьевые нужды | м3/сут | - | 630 |
| 15.2 | Среднесуточное водопотребление, в т.ч. | л/сут. на чел. | - | 303 |
| - | на хоз-питьевые нужды | л/сут. на чел. | - | 220 |
| 15.3 | Протяженность водопроводных сетей (в пересчете на 1 нитку) | км | - | 9,3 |
| 16. | Водоотведение | - | - | - |
| 16.1 | Расчетное количество сточных вод | м3/сут | - | 700 |
| 16.2 | Протяженность канализационных сетей (в пересчете на 1 нитку) | км | - | 10,27 |
| 17. | Электроснабжение | - | - | - |
| 17.1 | Электрическая нагрузка на новое строительство | МВт | - | 1,234 |
| 18. | Теплоснабжение | - | - | - |
| 18.1 | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч | 6,873 | 24,843 |
| 19. | Газоснабжение | - | - | - |
| 19.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | нм3/час | 1064,6 | 3676,9 |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 20. | Протяженность дождевой канализации | км | - | 1,91 |
| 21. | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | ед. | - | 1 |
| 22. | Устройство бетонных лотков | км | - | 4,24 |
| 23. | Осушение заболоченных территорий | га | - | 14,60 |
| 24. | Организация пляжей | га | - | 0,30 |
| 25. | Строительство подпорной стенки | км | - | 0,56 |
| 26. | Организация пруда на р. Куштумга | га | - | 2,49 |
| 27. | Подсыпка территории | га | - | 28,03 |
| 28. | Благоустройство русел рек | км | - | 4,95 |