ООО «СТРОЙПРОЕКТ»

г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 70, офис 15

ШИФР:	15-04-13/2270

ЭКЗ. 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории, расположенной восточнее ул. Магнитогорская в г. Миассе.

## Общая пояснительная записка

Графические материалы (чертежи)

## Документы

Стадия:	 Проект планировки

Директор:                                                               ___________Барташевич  В. Л.

Архитектор проекта:	                                        ______________Маськов А. А.

г. Миасс, 2014г.

СОСТАВ  ПРОЕКТА

1. Текстовые материалы:

Общая пояснительная записка.

2. Графические материалы:

1.  Схема размещения проектируемой территории в структуре города, М 1: 25 000. Состав проекта;

2.   Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий,               М 1: 1 000;

3.   Проектный план (основной чертеж), М 1:1 000;

4.  Схема функционального зонирования территории, М 1:1 000;

5.   Схема организации улично-дорожной сети. Схема организации движения общественного транспорта, М 1: 2 000;

6.   Сводный план инженерных сетей, М 1: 1 000;

7.   Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории,

М 1: 2 000;

8.   План межевания территорий,  М 1: 1 000;

9.   Инженерно-технические мероприятия ГОи ЧС.

Инженерная защита территории, М 1: 10 000.

3.  Таблица координат:

Таблица координат вновьобразуемых участков.

4. Приложение:

Приложение

5.  Документы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5

Схема размещения проектируемой территории в структуре города, М 1: 25 000. Состав проекта.

1.     ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В СТРУКТУРЕ ГОРОДА ……………………………………………………….……………………………………………6

2.	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	7

2.1	Климатическая характеристика	7

2.2	Рельеф, геологические условия	7

2.3	Планировочные ограничения строительства	8

3.	НАСЕЛЕНИЕ	9

Схема использования территории  в период подготовки проекта планировки территории.  Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000.

4.	ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	10

4.1	Современное использование территории	10

4.2	Комплексная оценка территории	10

4.3	Выбор территории для развития	11

Проектный план (основной чертеж), М 1:1 000

Схема функционального зонирования территории, М 1:1 000.

5.	ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	12

5.1	Функциональное зонирование территории	12

5.2	Архитектурно-планировочное решение	12

5.3	Жилищное строительство	13

5.4        Благоустройство и озеленение……………………………………………………13

5.5       Культурно-бытовое обслуживание территории………………………………...14

Схема организации улично-дорожной сети.

6.	ТРАНСПОРТ	15

6.1      Организация транспорта и улично-дорожной сети	15

6.2	Сооружения для хранения и обслуживания легкового индивидуального транспорта	16

6.3       Общественный транспорт…………………………………………………………16

6.4	ТЭП	16

Сводный план инженерных сетей, М 1: 1 000.

7.	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	17

7.1	Водоснабжение	17

7.2	Водоотведение	20

7.3	Теплоснабжение	21

7.4	Газоснабжение	22

7.5	Электроснабжение	23

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000.

7.6 Инженерная подготовка территории…………………………………………………24

8.	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	26

9.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	27

9.1	Охрана атмосферного воздуха	27

9.2	Охрана поверхностных вод	28

9.3	Охрана почв	28

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. Инженерная защита территории, М 1:10 000.

10.	ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	29

10.1 Мероприятия службы убежищ и укрытий ГО при угрозе и возникновении

крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий	29

10.2 Обеспечение пожарной безопасности	32

План межевания территории, М 1:1000.

11. МЕЖЕВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ…………………………………….34

12 Технико-экономические показатели……………………………………………………….35

Приложение

Документы

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект планировки территории в г. Миассе Челябинской области выполнен на основании постановления Главы Миасского городского округа от 27.11.2013г № 7586 о подготовки проекта планировки территории, расположенной восточнее ул. Магнитогорская в г. Миассе, в соответствии с заданием на разработку, Генеральным планом Миасского городского округа и Правилами землепользования и застройки (2 и 3 части) Миасского городского округа в направлении освоения перспективных участков под индивидуальную жилую застройку и под объекты торгово-бытового назначения.

Цель и назначение работы по разработке проекта планировки:

- упорядочивание существующей планировочной структуры территории;

- установление территорий для нового индивидуального жилищного строительства;

Определение территории под объекты торгово-бытового назначения;

- межевание участков под отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками согласно проекту планировки для дальнейшей постановки их на кадастровый учет.

Данная документация выполнена ООО «СТРОЙПРОЕКТ»

Директор ООО «СТРОЙПРОЕКТ» –  Барташечич В. Л.

Архитектор проекта –  Маськов А. А.

Проект выполнен в соответствии с существующими техническими регламентами, нормами, стандартами и правилами, действующими на территории РФ, обеспечивающими пожарную, экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность при соблюдении соответствующих правил эксплуатации.

Архитектор проекта:                                                                              Маськов А. А.

- ПОЛОЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В ВСТРУКТУРЕ ГОРОДА

Проектируемая территория располагается в Южном планировочном районе            г. Миасс. С восточной стороны от проектируемого участка проходит магистральная улица общегородского значения ул. 60 лет Октября, с западной стороны – р. Миасс.

Ориентировочными границами проектируемой территории являются:

- с северной стороны – мебельная фабрика «Миасс мебель»;

- с южной стороны  - береговая полоса безымянного пруда;

- с восточной стороны – ул. Магнитогорская;

- с западной стороны  инженерные сети и сооружения, зона городских лесов.

Территория нового индивидуального жилищного строительства определена Генеральным планом МГО и Правилами землепользования и застройки (2 и 3 части) МГО.

Площадь территории в границах проектирования – 4,23 га

Проектируемые участки под индивидуальное жилищное строительство – 8 шт.

Проектная численность населения – 27 чел.

- ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

  - Климатическая характеристика

Климатические характеристики проектируемой территории соответствуют данным по г. Миасс.

Термический режим в течение года имеет выраженный характер, типичный для континентального климата. Абсолютный максимум температуры достигал +38°С, абсолютный минимум -49°С.

- Среднегодовая температура воздуха — 2,5 °C 
- Относительная влажность воздуха — 68,0 % 
- Средняя скорость ветра — 3,5 м/с

Рассматриваемая территория характеризуется повышенным количеством атмосферных осадков. Наиболее увлажненными являются горные хребты. Основная масса осадков выпадает в тёплое время года с максимумом в июле.

Меньшая доля приходится на холодный период с минимумом в феврале. Летом осадки выпадают в виде кратковременных по интенсивности ливней. В остальную часть года выпадение осадков носит продолжительный характер и умеренную интенсивность.

Зимние осадки формируют снежный покров. Продолжительность залегания снежного покрова в долинах составляет до 158 дней. Средняя высота снега соответственно изменяется от 50 до 100 см. Глубина промерзания почвы составляет около 2 м с полным оттаиванием в первой декаде мая.

Зимой преобладают южные и юго-западные ветры, часты и северо-западные ветры. Летом направление ветра менее устойчиво. Преобладают ветры юго-западного и западного направлений. Скорость в течение года 2-5 м/сек. Наибольшее число штилей отмечается в мае.

По схеме климатического районирования для градостроительства, территория Миасского городского округа расположена в IВ климатическом подрайоне. Климатические условия района не накладывают особых ограничений на планировочную организацию.

  - Рельеф, геологические условия

Вся территория проектирования заболочена. Из пруда, расположенного южнее проектируемого участка, вода проникает на территорию, заболачивая при этом грунты. Далее, в северном направлении, вода из почвы образует небольшой ручей.

Для подготовки территории под новую застройку необходимо провести мероприятия по осушению и подсыпке. Для осушения территории предлагается вырыть водоотводную канаву. Эта канава пройдет от пруда до существующего ручья.

Отметки поверхности земли разнятся от 329,63 до 332,94. Самая высока отметка земли относится к уже подсыпанным территориям (грунтовые дороги). В остальном, вся территория имеет ровную поверхность, характерную для заболоченных территорий.

Полезные ископаемые:

В геологическом отношении рассматриваемая территория благоприятна для индивидуального жилищного строительства при условии  проведении специальных инженерных мероприятий по подсыпке территории и восстановлению нарушенных слоев почвы.

  - Планировочные ограничения строительства

К территориям, не подлежащим застройке, относятся:

- береговая полоса пруда (20м)

Согласно Водному кодексу РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, статья 6. Водные объекты общего пользования. статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий (50м)

Согласно СП 42.13330.2011  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- санитарно-охранная зона инженерных сетей и сооружений:

- магистральный водопровод (10м);

- водопровод (5м);

- газопровод (2м);

- канализация (3м);

- ВЛ-6кВ (10м);

- ВЛ-0,6кВ (2м);

- подземный кабель (0,6м).

Согласно СП 42.13330.2011  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

3. НАСЕЛЕНИЕ

Приоритетной задачей разработки новой документации по планировке территории стоит определение свободной доступной территории для строительства жилья. Прирост населения был определен в соответствии с СП 42.13330.2011г. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений») по нормативно допустимому показателю плотности населения для сельского поселения. При этом в расчет были приняты следующие показатели:

- средний состав семьи – 3,4 человека

- средняя жилищная обеспеченность – 37 м2/чел

- проектная плотность населения – 23 чел/га

Расчетное количество жителей на проектируемой территории (в соответствии с данной проектной документацией) составляет   27 человек.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1 Современное использование территории

В настоящее время территория проектирования представляет собой заболоченный участок с травянистой и кустарниковой растительностью, свободный от застройки. По всей территории проходят многочисленные сети инженерных коммуникаций: водопровод, канализация, газопровод линии электропереда, подземные электрокабели. Вдоль технического проезда находятся ТП-41, ТП-83 и КНС. Южнее проектируемой территории находится безымянный пруд. В паводковый период и в сезон дождей пруд переполняется, и вода через две небольшие канавы попадает на территорию проектирования. Двигаясь в северном направлении, вода заболачивает территорию, а далее образует небольшой ручей.

Въезд на территорию крайне затруднен из-за заболоченности грунтов. Единственным подъездным путем является узкая грунтовая дорога, накатанная вдоль производственной территории, расположенная севернее проектируемой территории. По территории проходит несколько грунтовых пешеходных дорожек.

Согласно Генеральному плану МГО, проектом планировки определено перспективное развитие индивидуальной жилой застройки в районе ул. Магнитогорская.

4.2 Комплексная оценка территории

В целом, территория пригодна для строительства при проведении специальных работ по устройству водоотводной канавы и подсыпке грунта.

При проектировании необходимо учесть:

- все ограничения строительства;

- особенности рельефа проектируемого участка;

- существующие пути движения в границах проектирования;

- возможность инженерного и транспортного обеспечения проектируемой территории;

- меры по обеспечению пожарной безопасности;

- потребность населения в дополнительном жилом фонде.

4.3 Выбор территории для строительства

Резервные территории для развития жилищного строительства  на проектируемой территории определены Генеральным планом г. Миасса. Территория свободна от застройки, заболочена.

Сдерживающими факторами в развитии территории являются:

- границы береговой полосы (20м)

- СЗЗ промышленных предприятий

- ЗСО инженерных сетей и сооружений.

5. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

5.1 Функциональное зонирование территории

А - особо охраняемые природные территории:

А 3 - рекреационные:

А 3.1 - городские леса;

А 3.3 - водные объекты;

В - жилые:

В 1 - усадебная и коттеджная застройка;

Г - производственные:

Г 1 – промышленные;

Г 3 - коммунально-складские;

К - инженерной и транспортной инфраструктур:

К 3 – магистрали городского и районного значения, основные улицы в жилой застройке.

5.2 Архитектурно-планировочное решение

Территория проектирования условно разделена проектируемой улицей (ул. Проектная-1) на две части – северную и южную. Ул. Проектная – 1 имеет выход на ул. 60 лет Октября, что обеспечивает транспортную доступность проектируемой территории.  Северная часть представляет собой небольшой жилой квартал, состоящий из 6 проектируемых земельных участка для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков колеблется от 800 до 1100 м. кв. На каждом участке предполагается строительство индивидуального жилого дома на одну семью с приусадебным участком. Каждый участок имеет свой порядковый номер. К участкам под номерами 3-6 будет осуществляться с проектируемой улицы. К участкам под номерами 1 и 2 запланирован тупиковый проезд с автомобильной парковкой на 4 машино-мест. Вдоль участков запроектированы пешеходные тротуары. Ширина тротуара составляет не менее 1,5м.

Южная часть разделена на две зоны: жилую и зону торгового бытового назначения. В жилой зоне располагается два земельных участка для индивидуального жилищного строительства. Проезд к участкам жилой застройки осуществляется с проектируемого тупикового проезда с автопарковкой на 4 машино-места.

Для осушения проектируемой территории, с восточной стороны вдоль проектируемой застройки запроектирована водопропускная канава. Ширина канавы составляет 4 м, глубина – 1,5-1,8 м. Канава берет свое начало с пруда, где происходит перелив воды. Канава проложена с севера на юг до места образования ручья. В месте пересечения канавы и дороги проложены водопропускные трубы.

5.3 Жилищное строительство

Проектом предусмотрено формирование 8 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Жилой фонд вновь формируемых участков будет составлять 1000,0 м2. общей площади. Расчетное население составляет 27 человек при норме жилищной обеспеченности 37 м2 (средняя жилищная обеспеченность) на человека в усадебной застройке.

ТЭП:

•   Территория в границах проектирования – 4,23 га

•   Общая площадь сформированных участков – 0,8 га

•   Проектная численность населения – 27 чел.

•   Жилой фонд (усадебная застройка) – 1,0 тыс. м2 общей площади

•   Средний состав семьи – 3,4 чел

•   Средняя жилищная обеспеченность 37 кв.м/чел

•   Проектная плотность населения 23 чел/га

5.4 Благоустройство и озеленение

Проектом предусмотрено озеленение территорий и других открытых пространств, которые  включают устройство автостоянок, пешеходных тротуаров, установку оборудования. Вдоль проектируемой ул. Проектная – 1 предусмотрено линейное озеленение с засеванием газонов, высадкой кустарников и установкой скамеек. Вдоль пруда сохраняется полоса озеленения (береговая полоса 20м).

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

5.5 Культурно-бытовое обслуживание территории

Культурно-бытовое обслуживание проектируемого участка будет осуществляться на близлежащей застроенной территории города Миасс.

Возможно некапитальное строительство магазинов потребительских товаров на территории зеленых насаждений общего пользования (линейное озеленение вдоль улиц).

6. ТРАНСПОРТ

6.1 Организация транспорта и улично-дорожной сети

Схема организации улично-дорожной сети (УДС) выполнена на основании Генерального плана МГО в соответствии с действующими нормами (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Улично-дорожная сеть (УДС)

Транспортные связи проектируемой территории с центром города Миасс будут осуществляются по проектируемой ул. Проектная-1, которая имеет выход на существующую магистраль общегородского значения - ул. 60 лет Октября.

Проезд ко всем участкам индивидуальной жилой застройки обеспечен также за счет проектируемых тупиковых проездов с автопарковками.

Все проектируемые улицы и проезды имеют асфальтобетонное покрытие, отвечающее современным требованиям.

Габариты и размеры проектируемого поперечного профиля улицы установлены соответственно их категориям по СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Организация пешеходного движения

Мероприятия по организации пешеходного движения направлены на создание безопасных и удобных сообщений в жилой зоне и вдоль дорог. Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, которые отделены от проезжей части полосой зеленых насаждений.

Пешеходные тротуары проложены по обе стороны от ул. Проектная – 1 и с одной стороны вдоль проездов. Ширина тротуара составляет 1,5 м. Тротуары имеют мощение тротуарной плиткой.

Пешеходная связь проектируемого участка с существующей застроенной территорией осуществляется по проектируемым и существующим пешеходным путям, проложенным вдоль жилых улиц.

6.2 Сооружения для хранения и обслуживания легкового индивидуального транспорта

Хранение легкового индивидуального транспорта жителей малоэтажной застройки будет осуществляться на приусадебных участках. Возможно кратковременное хранение автомобилей на парковках, предусмотренных проектом. Также есть возможность размещения автопарковки вдоль проектируемой улицы.

Парк легковых автомобилей при уровне автомобилизации 450 машин на 1000 жителей и населением  27 человек, составит  12 автомобилей.

Техническое обслуживание транспорта планируется на существующих станциях технического обслуживания и АЗС города.

6.3 Общественный транспорт

Сообщение общественным транспортом будет производиться за счет уже проложенных автобусных маршрутов по ул. 60 лет Октября.

Ближайшая остановка общественного транспорта «Мебельная фабрика». Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки составляет 384,5 м., что соответствует требованиям СП 42. 133330. 2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

6.4 ТЭП

| № п/п | Транспортная инфраструктура | Единицы измерения | Сущ. | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км |  | 0,5 |
| 2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.мест |  | 12 |

7  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Все работы по подключению проектируемых участков к централизованным инженерным сетям проводят сетевые организации за счет средств заказчика.

7.1, 7.2  Водоснабжение и водоотведение

Настоящим проектом выполнены разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» проекта планировки территории (согл. Постановления Главы Администрации МГО  № 7586 от 27.11.13г. «О подготовке документации по планировке территории »), расположенной востиочнее ул. Магнитогорская в г. Миассе. Определены расчетные расходы питьевой воды и бытовых стоков для района нового строительства, разработаны схемы водоснабжения и канализации, выполнен расчет сооружений и магистральных сетей, а также определены основные мероприятия  по развитию.

Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены на основании представленных исходных данных и в соответствии с требованиями :

СП 32.13330.2012 (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»).

СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Планируемая площадка свободна от застройки и действующих подземных коммуникаций.

На территории проектируемой застройки планируется размещение 8 новых  участков под ИЖС.

7.1 Водоснабжение

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление проектируемой жилой застройки складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, на пожаротушение, на полив территорий.

Расчетное количество жителей, пользующихся системой водоснабжения, принято в соответствии с заданием на проектирование и составляет 30 человек, в том числе:

в индивидуальной жилой застройке – 30 человек

При расчетах водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты следующие нормативы:

для населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с горячим водоснабжением от водонагревателей, среднесуточное водопотребление принято 230 л на чел. в сутки;

Нормы удельного водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84  п. 2.1., таблица 1, примечание 2 включают в себя и расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,3 (п 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расходы воды на хозяйственно питьевые нужды.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование водопотребителя | Ед. измерения | Кол-во | Норма водо- потребления, л/сут | Расход в средние сутки, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| индивидуальная жилая застройка | 1 чел. | 30 | 230 | 6,85 | 8,9 |
| Неучтенные расходы 15% |  |  |  | 1,0 | 1,33 |
| Итого: |  |  |  | 7,85 | 10,23 |

Централизованная поливка из водопровода предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов, а также для  приусадебных участков.

Расходы воды на поливку приняты в пересчете на 1 жителя и составляют 80 л/сут на 1 чел (прим.1 табл 3 СНиП 2.04.02-84*). Полив предусматривается в часы минимального водопотребления.

Расход воды на полив

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Норма на полив, л/сут | Расход на полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная жилая застройка | 30 | 80 | 2,4 |

Суммарные расходы воды

| Водопотребитель | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м³/час | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная жилая застройка | 10,23 | 1,0 | 1,1 |
| Полив | 2,4 | - | - |
| Итого | 12,63 |  |  |

В расчетных часовых и секундных расходах воды расход воды на полив не учитывается, т. к. он выполняется в часы минимального водопотребления.

Пожаротушение

Количество пожаров в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (п.2.12, табл.5)  принято равным одному.

Расчетный расход воды на пожаротушение принят по зданию, требующему наибольшую подачу воды на указанные нужды. Таким зданием является индивидуальный жилой дом (коттедж) со строительным объемом менее 1000 куб. м, при количестве этажей – менее двух, требующий для пожаротушения подачи 10,0 л/сек, в том числе на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/сек, на наружное пожаротушение – 7,5 л/ сек.( СНиП 2.04-02-84, п 2.13, таблица 6.)

Объем воды необходимый для тушения пожара в течении 3-х часов составит:

(7,5+2,5) × 1 × 3 × 3,6 = 108 м3.

Необходимый противопожарный запас с учетом обеспечения максимально-часового потребления воды на хоз-питьевые нужды в течении 3-х часов составит на расчетный срок – 115,3 м3.

Забор требуемого пожарного объема воды возможен из пожарных гидрантов, расположенных на существующем водопроводе д=100 мм, проложенном от ул.60 лет Октября до ул.Магнитогорская, и пересекающем проектируемый  участок застройки.

Расчетные расходы по водоснабжению

| Наименование | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный расход, л/с | Расчетный расход при пожаре, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок застройки ИЖС | 12,63 | 1,0 | 1,1 | 10 |

Проектируемая схема водоснабжения:

Централизованные сети водоснабжения в данном районе имеются - существующий водопровод Д=100мм, проложенный от ул.60 лет Октября до ул.Магнитогорская (согласно письму № 3228 от 30.12.13г. ОАО «Миассводоканал».

В качестве основного варианта водоснабжения участка жилой застройки рассматриваемой территории , принят вариант водоснабжения от существующего водопровода д=100 мм, проложенном от ул.60 лет Октября до ул.Магнитогорская, с устройством кольцевой сети, и установкой необходимого количества пожарных гидрантов.

7.2 Водоотведение

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков

В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Неучтенные расходы принимаются в размере 5 %  суммарного среднесуточного водоотведения.

Расчетные суточные расходы определяются как сумма произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные расходы сточных вод (часовые и секундные) определяются как произведение  среднесуточных (за год) расходов сточных вод на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в таблице 2 СНиП 2.04.03-85.

Расходы по водоотведению от жилой застройки

| Степень благоустройства | Численность населения, чел | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная жилая застройка | 30 | 230 | 6,9 | 8,9 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,35 | 0,1 |
| Итого по застройке: |  |  | 7,25 | 9,0 |

Расчетные расходы сточных вод.

| Наименование | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/ч | Расчетный секундный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная жилая застройка | 7,25 | 1,0 | 0,4 |
| Итого по застройке: | 7,25 | 1,0 | 0,4 |

Проектируемая схема водоотведения.

Согласно письму № 3228 от 30.12.13г. ОАО «Миассводоканал», водоотведение от проектируемой индивидуальной жилой застройки возможно предусмотреть в канализационный коллектор Д150мм, проложенный от производственной базы по ул.Подгорная,27, при условии согласия собственника сетей. Возможная точка подключения к существующему канализационному коллектору , расположена восточнее проектируемого участка застройки – в существующей КНС.

Основные технико-экономические показатели по водоснабжению и водоотведению

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление всего: | м3/сут | 12,63 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | ÷ | 12,63 |
| 2 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  |
| 3 | Водоотведение | м3/сут | 7,25 |

7.3 Теплоснабжение

Потребителями тепла проектируемой застройки являются:

- жилая застройка;

Предусматривается – индивидуальная жилая застройка усадебного типа.

Параметры теплоносителя: - 95-70°С;

Расчетное теплопотребление

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых зданий.

Климатическая характеристика МГО Челябинской области принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки -                                  -34°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период -             -6,5°С;

- продолжительность отопительного периода -                                                  - 218 дней.

Источники теплоснабжения

Теплоснабжение застройки предусматривается от индивидуальных источников для каждого дома. Теплопроизводительность отопительного котла – 49 кВт. Рекомендуется установить водогрейный котел фирмы «Vaillat», Германия, типа VKO 568/5 (от  43-56 кВт).

7.4 Газоснабжение

Источником газоснабжения области является система газопроводов Бухара-Урал.

По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику:

теплота сгорания – 8029 ккал/нм3

плотность газа - 0,6863 кг/км

Газоснабжение 8 проектируемых коттеджей участка застройки предусматривается согласно письму № 05.05-05/811 от 20.12.13 г. Миасского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» - от существующего газопровода в/давления, проходящего по ул. Герцена, а также от распределительного надземного стального газопровода н/давления , проложенного с северной стороны от проектируемого участка застройки, с разрешения собственника газопровода.

Газ является основным топливом для предусматриваемых котельных.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов (коттеджей) предусматривается от индивидуальных отопительных аппаратов на газовом топливе.

Пищеприготовление предусматривается на газовых плитах.

Таким образом, возможно предусмотреть одноступенчатую систему газоснабжения:

газопроводы низкого давления 0,003 МПа от ГРПШ до потребителей (дачных коттеджей на нужды отопления и пищеприготовления)

Максимальный расчетный расход газа составил:

на индивидуальную жилую застройку (с учетом пищеприготовления) – 50 нм3/час;

Данные по количеству запроектированных ГРПШ, протяженности газопроводов и расчетным расходам газа по видам застройки сведены в таблицу:

| Вид застройки | Количество запроектированных ГРПШ, шт | Протяженность запроектированных газопроводов в.д , км | Расчетный расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| коттеджи | - | Р = 0,003 МПа Ø89*3.5 – ; Ø76*3,5 – ; Ø57*3.5 – | 50,0 |
| Итого: |  |  | 50,0 |

Протяженность проектируемых газопроводов и их диаметры указаны приблизительно, так как точное месторасположение газораспределительных пунктов (шкафного или блочного типа) будет определяться при выполнении рабочих проектов на основании СП 62.13330.2010

«Газораспределительные системы»  (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002)

и таблицы 10 СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение».

7.5 Электроснабжение

Настоящим проектом разработаны основные вопросы электроснабжения участка застройки (определены нагрузки нового строительства и определены источники питания).

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- Письмо № 379 от 20.03.2014г. «о возможности электроснабжения  вновь образуемых земельных участков, расположенных восточнее  ул. Магнитогорская», выданные      ООО «АЭС Инвест» Миасские РЭС.

Определение нагрузок

- Расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства определена в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- Удельная расчетная нагрузка для индивидуальной жилой застройки принята 15кВт на дом.

- Расчетные электрические нагрузки, приведенные к шинам РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4 кв (комплектная трансформаторная подстанция), рассчитаны по типам новой застройки, учитывая нагрузки наружного освещения и сведены в таблицу 1.

- Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства участка застройки составляет 120 кВА (на шинах 10 кВ источника питания).

Таблица 7.5

Электрические нагрузки нового жилищно-гражданского строительства

| Поселок, тип застройки | Объем нового строительства, тыс. м2 общей площади | Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ КТП, кВт (кВА) | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - жилая застройка | 960 | 120 |  |
| - наружное освещение | - | 4 |  |
| Итого: | - | 124 |  |
| Всего: | - |  |  |

Источники питания

- С западной стороны от проектируемого участка застройки расположена действующая ТП-41, от РУ-0,4 кВ которой, согласно письму №  379 от 20.03.2014г., возможно провести ВЛ-0,4 кВ до участка проектируемой застройки.

Основные показатели

| 1. | Категория электроснабжения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Напряжение, кВ | 6/0,4 |
| 3. | Суммарная расчетная нагрузка, кВА | 124 |
| 4. | Трансформаторная комплексная подстанция блочная КТП-10/0,4 кв, шт.1 | - |
| 5. | Суммарная длина кабельно-воздушной ВЛ-0,4кВ, км | 0,4* |

7.6 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация поверхностного стока;

- подсыпку территории;

- благоустройство прибрежной зоны существующего водоема

Приведенные выше инженерные мероприятия разработаны в необходимом объеме и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое решение предлагаемых мероприятий представлено на схеме инженерной подготовки, разработанной на геоподоснове масштаба 1:2000.

Организация поверхностного стока.

Участок индивидуальной жилой застройки имеет незначительный уклон в сторону        р. Миасс.

Организация поверхностного стока решена вертикальной планировкой территории.

Отвод поверхностного стока осуществляется по лоткам проездов с капитальным покрытием. Продольные уклоны улиц приняты в пределах 0,005÷0,01.

Отвод грунтовых вод планируется отводить по существующей дренажной канаве со сбросом стоков в ручей, располоденный в северо-западном углу проектируемой территории индивидуальной жилой застройки.

Подсыпка территории

На планируемой территории имеется заболоченный участок, пролегающий с юга на север, вдоль ул.Магнитогорская, и захватывающий большую часть проектируемой территории индивидуальной жилой застройки.

Проектом предусматривается осушение заболоченности подсыпкой грунта. На осушаемом участке предусматривается пригрузка поверхности минеральным грунтом, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории участка застройки минимальная толщина слоя минеральных грунтов должна составлять 1 м. На проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов  должна рассчитываться в зависимости от интенсивности движения.

В соответствии со СНиП 2.07.01.89*, п.8.6 отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

До начала работ по подсыпке территории необходимо выполнить расчистку территории от кустарника. В местах залегания растительного слоя почвы необходимо произвести снятие этого слоя и складирование его в специально отведенном месте.

8.  ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории проекта планировки отсутствуют особо охраняемые природные территории.

На территории проекта планировки отсутствуют выявленные и стоящие на государственном учете объекты культурного наследия — памятники истории, искусства, архитектуры и археологии.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Принятая система инженерного обеспечения застройки, благоустройство территории направлены на снижение антропогенной нагрузки на все элементы природной среды – воздух, почвы, грунтовые воды.

9.1 Охрана атмосферного воздуха

Теплоснабжение

На расчетный срок с увеличением объема строительства домов усадебного типа теплоснабжение жилых предусматривается от собственных встроенных газовых аппаратов и индивидуальных котельных.

Замена печного отопления с использованием твердого топлива в существующей застройке на индивидуальные газовые источники теплоснабжения позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, практически исключить выбросы золы и оксидов серы.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от централизованных и индивидуальных источников теплоснабжения с расчетом рассеивания необходимо выполнить на следующих стадиях проектирования.

Транспорт

Загрязнение атмосферного воздуха в границах проектируемой происходит при работе двигателей автотранспорта, городского и транзитного.

Для снижения вредного воздействия транспорта на атмосферный воздух проектом предусмотрено качественное улучшение, совершенствование технического состояния и обустройство дорог.

По сети местных дорог основные мероприятия будут – устройство твердых покрытий проезжей части.

Источниками загрязнения атмосферы в период строительства и благоустройства территорий будут преимущественно строительная техника, автотранспорт. Все выбросы неорганизованные, временные, нерегулярные.

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;

- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

9.2 Охрана поверхностных вод

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения:

- благоустройство зон, прилегающих к водным объектам;

- использование водоемов как зон отдыха;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных водоемов.

9.3 Охрана почв

На проектируемой территории предусмотрены четыре площадки ТБО с последующим вывозом мусора на ближайшую свалку.

С целью предотвращения первичного и вторичного загрязнения почвенного покрова проектом предлагается:

- разработка схемы санитарной очистки территории с учетом регулярной системы удаления бытовых отходов в усадебной застройке;

- очистка берегов пруда Светлый и Поликарповского пруда, разреза Светлый, канавы.

10. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Согласно исходным данным Главного Управления МЧС России по Челябинской области № 6520 от 04.10.2013 г. и письма МУП «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа» № 825/17 от 28.10.2013 г. об отсутствии потенциально опасных объектов в границах проектирумой территории в г. Миассе. Основные меры по разделу ГО и ЧС проекта планировки принимать согласно Генеральному Плану МГО, разделу ГО и ЧС, разработанному ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2010 году.

Перечень существующих и намечаемых к строительству потенциально-опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС:

- газопроводы высокого и низкого давления, в том числе проектируемые;

- высоковольтные линии электропередач;

- транспортировка опасных веществ по автодороге;

- лесной пожар;

- подтопление части территории поселка при прохождении весеннего паводка.

10.1 Мероприятия службы убежищ и укрытий ГО при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

- При угрозе возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий оповещение об угрозе «ЧС» руководящего состава службы УБ и УК ГО осуществляется по команде штаба ГО.

- При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий оповещение состава службы УБ и УК ГО после получения сигнала осуществляется согласно ранее разработанной схемы.

А. При возникновении аварий на объектах с сильнодействующими ядовитыми веществами:

- оповещение населения проживающего в жилом фонде, попадающим в зону заражения (поражения);

- указать возможные потери населения.

Б. При значительном разливе рек и возникновении обширных зон затопления необходимо:

- оборудовать места причалов для посадки и высадки людей;

- строительство плотов и паромов с использованием местных и подручных средств;

- определить объекты по подсыпке дамб, перемещению грунта для поднятия дорог.

Конкретно объемы работ могут определяться на месте наводнения в зависимости от обширности паводка и тяжести причиненного ущерба.

В. Выполнение мероприятий ГО при угрозе и возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- При угрозе возникновения аварий на объектах, имеющих сильно действующие ядовитые вещества, катастрофах на транспортных магистралях, стихийных бедствиях в соответствии с решением начальника ГО на привлечение сил и средств службы оповещения организовать с использованием сети местного радиовещания, телефонной и диспетчерской связи.

Руководство оповещением и выполнение мероприятий плана возложить на штаб службы УБ и УКГО.

Ответственность за оповещение и приведение в готовность штабов и формирований службы УБ и УК управлений делами территорий согласно расчета привлечения сил и средств службы.

- В зависимости от масштаба аварий на объектах, данных прогнозов распространения зон поражения оповещение осуществлять по двум вариантам:

  - при авариях, последствия которых не выходят за пределы объекта, оповещается военизированная охрана, участки и рабочие места, попадающие в зону нарушения, руководящий состав и штаб ГО объекта, службы и штаба ГО и ЧС при управлении делами территорий;

  - при авариях, последствия которых выходят за пределы объекта дополнительно оповещать население, объекты попадающие в зону заражения (поражения);

  - Между химически опасными объектами и объектами, попадающими в зону заражения, оповещение осуществляется по парольной системе.

- Состав формирований службы, сроки их готовности, предназначение и порядок выполнения задач установить:

а) при возникновении аварий на объектах, имеющих запасы хлора, аммиака и иных отравляющих веществ.

За наибольшую аварию при планировании приятий решения необходимо взять вариант разрушения емкостей с хлором на наиболее опасном объекте при неблагоприятных условиях.

Для ликвидации этой аварии в первую очередь привлекаются специалисты ГО, формирования и аварийные службы станции под руководством начальника ГО объекта.

Для этих целей возможно решением начальника ГО привлекать специализированную пожарную часть.

Устанавливающий следующий порядок и последовательность выполнения задачи:

- Ч+  10  оповещение рабочих, служащих и населения об угрозе возникновения аварии;

- Ч+  15  оповещение руководящего состава объекта, начальников ГО объектов и штабов ГО, попадающих в зону заражения;

- Ч+  30  выявление и оценка возможной обстановки, установление вероятных зон заражения;

- Ч+  8  временная эвакуация населения из зон заражения, оборудование площадок (мест) посадки пораженных и эвакуируемых;

- Ч+  8  вызов звеньев групп и команд механизации работ. Для производства работ по ликвидации последствий на объектах, имеющих легко воспламеняющие и взрывоопасные вещества, а также для восстановления коммунально-энергетических сетей.

б) при формировании высокого весеннего паводка и образования зон затопления в населенных пунктах.

Оповещение населения в паводковый период необходимо проводить по средствам теле- радиопередач, печати местного значения.

Ответственность за эвакуацию и размещения населения, вывозимого из зон затопления возложить на начальников ГО населенных пунктов, попадаемых в зону подтопления.

При проведении инженерно-спасательных работ предусмотреть:

- разведку районов затопления (подтопления);

- оборудования дамб и переходов с перемещением и отсыпкой грунта;

- восстановление, ремонт и поддержание дорог и временных маршрутов к местам расселения населения;

- восстановление и содержание переправ через водные переправы и оборудование временных причалов и мест посадки для пострадавших.

- В зависимости от сложившейся обстановки для ликвидации последствий необходимо привлечь звенья и группы механизации, бульдозерно-экскаваторные и аварийно-технические невоенизированные формирования.

Ответственность возложить на начальников служб УБ и УК ГО.

- Взаимодействие с другими службами и штабами ГО.

Взаимодействие осуществлять на всех этапах организации и ведения гражданской обороны:

- с инженерной службой;

- со службами связи;

- с медицинской службой по вопросам оказания медицинской и врачебной помощи персоналу и невоенизированным формированиям службы;

- с автодорожной службой по вопросам транспортного обеспечения при эвакуации и входе спасательных работ;

- с коммунально-технической службой по вопросам аварийно-восстановительных работ на сетях водотеплогазоэлектроснабжения;

- с подразделениями военных частей ГО по вопросам проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ (СНАВР) в очагах поражения и строительства защитных сооружений.

### 10.2 Обеспечение пожарной безопасности

Проектирование объектов на территории, в границах которой разрабатывается проект планировки, жилищного, социального и культурно-бытового обслуживания населения должно проводиться с противопожарными требованиями в соответствии с

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Необходимо предусматривать противопожарные расстояния между зданиями.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 м. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередач и осуществлять рядовую посадку деревьев.

11. МЕЖЕВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется на подлежащих застройке территориях в границах проектирования.

Целью проекта межевания территорий является:

- установление границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим лицам для строительства;

- составление ведомостей координат границ участков землепользователей.

На планируемой территории выделяются следующие участки, подлежащие межеванию:

• участки жилой застройки (отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками) в количестве 8шт.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 20 13г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 | Площадь проектируемой территории – всего: В том числе территории: жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: - малоэтажная застройка, в том числе: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками рекреационных в том числе: - городские леса производственных из них: - промышленные инженерной и транспортной инфраструктур из них: - магистрали городского и районного значения, основные улицы в застройке | га » » » » » » » » |  | 4,23 0,8 0,8 1,8 1,8 0,22 0,22 |
| 2 | Население |  |  |  |
|  | Численность населения (проект.) Плотность населения | тыс. чел. чел/га |  | 0,027 23 |
| 3 | Жилищный фон |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых домов Средняя этажность застройки Существующий сохраняемый жилищный фонд Убыль жилищного фонда – всего Новое жилищное строительство – всего в том числе: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общей площади квартир этаж тыс. м2 общей площади квартир » участки » |  | 0,8 1-2 - - 27 |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего Водоотведение Электрические нагрузки Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовки | тыс. м3/сут. » кВт га |  | 0,0127 0,0073 124 |